附件：

2011年海洋可再生能源专项资金

项目申报指南

二〇一一年三月

为进一步推进海洋可再生能源开发利用，发挥海洋可再生能源专项资金的引导作用，规范专项资金项目的申报工作，根据《海洋可再生能源专项资金管理暂行办法》的规定，制定本指南。

第一部分  重点支持方向

2011年海洋可再生能源专项资金重点支持以下方向：

- 海洋能独立电力系统示范工程

重点延续支持2010年启动的项目，原则上不再支持与2010年类似的项目。2011年新增项目需符合以下要求：

（一）纳入国家和地方人民政府海岛保护与开发规划，并取得国家或地方海岛、海域管理部门初步意见，具有明确开发需求、以解决电网未覆盖的有居民海岛、偏远无电的无居民海岛或建设生态岛的供电项目。

（二）采用新技术、新工艺，可有效保障发电系统稳定运行，发电技术具有创新点，鼓励开展以海洋能发电为主，适当结合海水淡化、供暖、制冷等综合利用的项目。

海岛独立电力系统示范项目主要包括海岛波浪能、潮流能以及多种可再生能源互补型的独立电力系统示范项目。

1. 总体目标

采用自主创新和引进消化吸收相结合的方式，重点突破海岛独立电力系统建设关键技术，创新发展海洋能综合开发利用，实现海洋能发电系统的低成本建造和可靠运行，切实解决海岛生活和生产实际用电等问题，为建设生态岛提供工程示范。

2. 技术要求

示范工程应充分结合所在海岛生活和生产实际用电需求，充分考虑长远发展，因地制宜确定项目规模，总装机容量一般不低于500千瓦，设计寿命不低于15年，年发电量不少于65万千瓦时。其中，海洋能发电设备的装机容量不少于总装机容量的60%，年发电量不少于20万千瓦时。

示范工程在50年一遇极端海况下可保证生存，平均无故障运行时间不少于2150小时，储能系统可保障海岛基本生活供电天数不少于7天。

示范工程发电设备应维护方便、经济、工艺先进，须配备运行状况监测装置和发电数据计量设备并正常运行。

3. 实施周期

项目实施期限为2年。

4. 运行要求

项目业主单位应具备相关示范工程的建设经验，落实海岛独立电力系统运行期间的维护管理措施及运营经费，可保障项目验收后示范工程的后续运行。

5. 资助方式

示范工程按不超过项目总投资的75%给予补助。

- 海洋能并网电力系统示范工程

重点延续支持2010年启动的项目，原则上不再支持与2010年类似的项目。海洋能并网电力系统示范工程须符合以下要求：

（一）可切实有效缓解沿海地区用电紧张与节能减排等问题，需求较为迫切，并获得国家和地方人民政府立项批复，电网公司入网初步许可的项目。

（二）采用新技术、新工艺，可有效解决发电系统稳定运行、综合开发利用以及节能减排等问题，并具备并网条件的项目。

海洋能并网电力系统示范工程主要包括在我国海洋能资源丰富地区建设的潮汐能、潮流能和波浪能并网电力系统示范项目。

- 总体目标

通过专项资金支持，充分利用新技术、新工艺，重点解决海洋能并网电力系统的设计建造、安装等技术问题，创新发展运行管理模式，引导我国海洋能并网电力系统的建设，为缓解我国沿海地区的用电紧张提供支持，并为大规模发展海洋能并网电力系统提供工程示范。

2. 技术要求

潮汐能并网电力系统示范工程总装机容量一般不低于1万千瓦，单机装机容量不低于1000千瓦，设计寿命不低于30年，年发电量不低于2500万千瓦时；平均无故障运行时间不少于4300小时，单台机组停运次数不超过2次/年；示范工程发电设备应维护方便、经济、工艺先进，须配备运行状况监测装置和发电数据计量设备并正常运行。

潮流能并网电力系统示范工程总装机容量不低于1000千瓦，单机装机容量不低于300千瓦，设计寿命不低于15年，年发电量不低于200万千瓦时；在50年一遇极端海况下可保证生存，平均无故障运行时间不少于2150小时；示范工程发电设备应维护方便、经济、工艺先进，须配备运行状况监测装置和发电数据计量设备并正常运行。

波浪能并网电力系统示范工程总装机容量不低于1000千瓦，单机装机容量一般不低于200千瓦，设计寿命不低于15年，年发电量不低于130万千瓦时；在50年一遇极端海况下可保证生存，平均无故障运行时间不少于2150小时；示范工程发电设备应维护方便、经济、工艺先进，须配备运行状况监测装置和发电数据设备计量设备并正常运行。

3. 实施周期

项目实施期限为2年。

4. 运行要求

项目业主单位应具备相关示范工程的建设经验，已落实海洋能发电系统运行期间的维护管理措施及运营经费，可能够保障项目验收后示范工程的后续运行。

5. 资助方式

示范工程按不超过项目总投资的55%给予补助。

- 海洋能开发利用关键技术产业化示范

重点支持海洋能开发利用关键技术、设备产业化，主要包括海洋能捕获转换装置的关键技术、设备和整机制造生产的本地化。

1. 总体目标

通过专项资金支持，提高我国海洋能捕获转换装置关键技术、设备和整机制造生产企业的技术、工艺水平以及生产能力，逐步实现具有良好发展前景和国内外需求的海洋能开发利用关键技术、设备和整机等新技术与新工艺产品的本地化制造。

2. 技术要求

提供包括自主研发、联合开发或引进消化吸收再创新的潮汐能、潮流能和波浪能发电系统整机或关键技术、设备产品，形成成熟的生产工艺和技术文件。发电系统整机在国内完成生产、安装、调试并正常运行。波浪能、潮流能发电系统整机实海况无故障连续运行720小时以上。

3. 实施周期

项目实施期限为2年。

4. 资助方式

对通过业主验收的首台海洋能发电系统整机，按单机不超过25000元/千瓦的标准予以补助（其中潮汐能发电系统单机按不超过8000元/千瓦的标准予以补助）。

- 海洋能综合开发利用技术研究与试验

重点支持潮汐能、波浪能、潮流能、温差能、海洋生物质能利用的新技术、新方法以及综合开发利用技术研究与试验，海洋观测设备供电关键技术研究与试验。

（一）潮汐能利用的新技术、新装置研究与试验

1. 总体目标

支持具有开发前景和前期研究基础的新型潮汐能利用技术和装置的研究与试验。通过实际海况试验，突破潮汐能电站工程建设和新型发电机组研制等关键技术、关键工艺并形成海上工程样机，为开发利用潮汐能提供技术基础。

2. 技术要求

开展新型潮汐电站工程设计，重点解决电站建设过程中产生的环境问题，创新发展潮汐能发电的新技术、新工艺，提出潮汐电站综合利用的解决方案，并完成相关的工程水动力模型试验验证工作。

研制新型可适应低水头、大流量、复杂工况的潮汐能利用装置工程样机。单机容量不低于100千瓦，水轮机组的效率不低于85%，无故障运行时间不少于720小时。

3. 实施周期

项目实施期限为2年。

4．资助方式

全额支持，单个项目经费不超过500万元。

（二）波浪能利用的新技术、新装置研究与试验

1．总体目标

支持具有应用前景的新型波浪能利用技术和装置的研究与试验，通过实际海况试验，突破关键技术、关键工艺形成海上工程样机，提高波浪能利用效率，为波浪能利用装置的实用化奠定技术基础。

2．技术要求

优先支持原理创新，技术方法、工艺创新和引进消化吸收再创新的新型波浪能利用技术和装置，在提高系统转换效率，降低建造安装成本，运行可靠性方面有较明显突破。

技术装置具有较强的环境适应性和可应用性，能够适应我国海域波浪周期短、能流密度低、易发台风等自然环境的特点；具有良好的可维护性和较低的维护成本，易于安装布放和回收；具备良好的应用需求或转化前景。

研制单机容量不低于10千瓦的波浪能利用装置工程样机，实海况条件下的系统能量转换效率不低于15%，海上无故障运行时间累计不少于2150小时。

3. 实施周期

项目实施期限为2年。

4．资助方式

全额支持，单个项目经费不超过500万元。

（三）潮流能利用的新技术、新装置研究与试验

1．总体目标

重点支持具有应用前景的新型潮流能利用技术和装置的研究与试验，通过实际海况试验，突破关键技术、关键工艺形成海上工程样机，提高潮流能利用效率，为潮流能利用装置的实用化奠定技术基础。

2．技术要求

优先支持原理创新、技术方法创新和引进消化吸收再创新的新型潮流能利用技术和装置，在提高系统转换效率、降低建造安装成本、提高运行可靠性方面有较明显突破。

技术装置具有较强的环境适应性和应用性，能够适应我国海域潮流高流速时间短、平均流速较低，易发台风等自然环境的特点；具有良好的可维护性和较低的维护成本，易于布放安装和回收；能适应我国近海海域开发活动密集的特点，具备良好的应用需求或技术转化前景。

研制单机容量不低于15千瓦的潮流能利用装置工程样机，实海况条件下的系统能量转换效率不低于25%，海上无故障运行时间累计不少于2150小时。

3．实施周期

项目实施期限为2年。

4．资助方式

全额支持，单个项目经费不超过500万元。

（四）温差能综合利用技术研究与试验

1．总体目标

支持具有应用前景的温差能综合利用技术和装置的研究与试验，突破关键技术、关键工艺，为温差能利用装置的实用化以及温差能综合开发利用奠定技术基础。

2．技术要求

优先支持原理创新、技术方法、工艺创新和引进消化吸收再创新的温差能利用技术和装置，在提高系统转换效率、降低建造安装成本、提高运行可靠性方面有所突破。

研制装机容量不低于15千瓦，可实现净出力，以产电、制淡、制氢或提供冷源等温差能综合开发利用为目的温差能试验样机，海上无故障运行时间累计不少于720小时。

3．实施周期

项目实施期限为2年。

4．资助方式

全额支持，单个项目经费不超过500万元。

（五）海洋生物质能（以微藻为主）的新技术、新装置研究与试验

1．总体目标

支持具有应用前景的海洋生物质能利用技术和装置的研究与试验，通过筛选培育高品质的海洋生物质能资源物种，突破海洋生物质能的规模化培养、能源物质生产技术及工艺等低能耗转化生物燃料各环节的制造及生产技术。

2．技术要求

优先支持自主创新或引进消化吸收再创新研究开发新型海洋生物质能利用技术及装置。研制的海洋生物质能开发利用技术，通过对海洋生物质能资源物种（以微藻为主）及开发潜力的评价，筛选、培育具有转化前景海洋生物质能资源物种，围绕海洋环境下的生物固碳及能源物质积累，突破规模化海洋生物质能资源生产技术、工艺，开发以海洋生物质能资源为原料的生物燃料、发电及其他附加产品等综合利用的试验样机。

3．实施周期

项目实施期限为2年。

4．资助方式

全额支持，单个项目经费不超过500万元。

（六）用于海洋观测设备的海洋能供电关键技术研究与试验

1．总体目标

支持具有应用前景的海洋能供电关键技术和装置的研究与试验，重点掌握小型模块化的海洋能供电和电源管理技术，结合我国海洋观测技术的需求，突破关键技术、关键工艺，形成试验样机，为离岸海洋观测设备和平台稳定供电。

2．技术要求

优先支持结合海洋观测系统用电需要，通过自主创新或引进消化吸收再创新研究开发的波浪能、潮流能等海洋能发电系统。发电系统须具有小型化设计、适宜在海洋观测系统或平台上搭载的特点，适应海洋观测仪器用电的电源管理系统，最大功耗下的输出功率不低于额定功率的60%。

发电系统输出电能应质量稳定，电磁兼容性较好，对海洋观测设备不产生电磁干扰；发电系统应采取模块化设计，易于维护和更换，配备运行状况监测装置和数据通讯设备并能够正常运行；具有较好的海洋环境适应能力，可在六级海况下正常工作。

研制单机容量不低于200瓦、总装机容量不低于1千瓦的海洋能供电装置试验样机，结合海洋环境观测系统或平台的实际用电需要进行海上试验，无故障运行时间累计不少于2150小时。

3．实施周期

项目实施期限为2年。

4．资助方式

全额支持，单个项目经费不超过500万元。

- 标准制定和支撑服务体系建设

重点支持海洋能开发利用技术标准、规范的研究与制定，规范海洋能开发利用；开展海洋能资源勘查、选划及评价工作，进一步摸清我国海洋能资源情况；有针对性的推进我国海洋能综合测试系统与海上试验场建设，逐步建立我国海洋能开发利用技术支撑服务体系。

（一）海洋能开发利用技术标准、规范研究与制定

1. 总体目标

收集、研究国际上有关海洋能开发利用的标准和规范，制定适应我国海洋能开发利用的标准体系，规范和指导海洋能开发利用标准立项和制定工作；开展海洋能开发利用技术术语等技术文件的编制，为海洋能开发利用的标准化工作提供技术支撑。国家标准应报国家质检总局和国家标准委员会批准发布，行业标准报国家海洋局批准发布。

2．技术要求

全面、系统的收集国际标准化组织和各国海洋能开发利用标准及相关技术文件，提出建立的可行性和措施；根据我国海洋能开发利用技术现状，制定出的海洋能开发利用标准体系应涵盖潮汐能、波浪能、潮流能、海洋风能等方面所需的技术标准、规范，并具有前瞻性、可操作性。

海洋能开发利用技术术语词条应系统、全面、实用，定义、数据以及说明和示例应准确、科学，图文并茂，充分吸纳国际标准和发达国家标准；标准应获得标准化管理部门的批准立项和海洋标准化技术委员会组织的审查。

3．实施周期

项目实施期限为2年。

4. 经费支持

全额支持。

（二）万千瓦级潮汐电站建设的站址勘查、选划及工程预可研

1. 总体目标

优先支持纳入国家和地方人民政府的相关开发规划并取得发展改革部门立项支持意向的万千瓦级潮汐电站工程建设项目，开展潮汐电站建设的前期论证工作，为推动我国大型潮汐能电站建设提供决策依据。

- 技术要求

开展潮汐电站的站址勘查和选划，重点解决栏坝式潮汐电站的站址选择与方案优化设计，完成电站建设用海的海域使用和环境影响评估分析，研究分析电站建成后在交通、养殖、旅游等方面的综合开发利用潜力和经济社会效益，提交潮汐电站建设工程预可研报告。

潮汐能站址勘查工作应符合海洋环境与资源调查、海洋工程勘查设计、水利水电工程施工地质勘查、海域使用及环境影响评估分析等方面的相关规范要求。

预可研报告编制工作应符合《水电工程预可行性研究报告编制规程》的要求。预可研报告需根据站址的潮位过程、库容曲线，拟定多个机组和水闸型式及参数方案，进行比较优化，按照拟定的电站开发及运行方式进行充水、等候、发电等反复循环的调节计算，计算出年均发电量确定最优方案的机组和水闸型式和参数，确定站址区域的潮汐条件具有商业开发利用价值。

站址勘查及预可研报告编制单位应具有相关工程设计资质及工程勘查资质。

3. 实施周期

项目实施期限为2年。

4. 资助方式

全额支持。

（三）波浪能与潮流能独立电力系统综合测试技术

1．总体目标

通过专项资金支持，解决实海况条件下波浪能与潮流能独立电力系统的综合测试技术问题，形成独立电力系统的综合测试原型机，满足系统发电效率、供电质量等测试的需要，并验证相关综合测试方法，为后期波浪能、潮流能海上试验与测试场建设提供技术支撑。

2．技术要求

综合测试系统应包括波浪能与潮流能监测系统、电力检测系统及发电系统综合评价系统，可满足单机容量不超过500千瓦的波浪能、潮流能独立电力系统的能量转换效率与发电质量测试需求；易于布放安装、调试与回收，适用性广。

波浪能与潮流能监测系统应具备波高、波向、波周期，流速、流向、潮位，风速、风向等环境要素的监测能力；具备远程实时数据通讯能力，系统连续在位工作时间不小于720小时。电力检测系统应具备为潮流能、波浪能独立电力系统的输出电压、电流、频率、电量、有功/无功功率、功率因数、谐波、系统保护等关键性能参数提供检测、记录、分析的能力，电压量程不小于1000V，电流量程不小于500A。海洋能发电系统综合评价系统应具备波浪能和潮流能计算评估能力、发电效率和发电质量检测评价能力，操作简单、界面友好。

实施周期

项目实施期限为2年。

资助方式

全额支持。

（四）波浪能重点开发利用区资源勘查和选划

1．总体目标

在908专项海洋能普查的基础上，分期分批的开展波浪能重点开发利用区资源勘查和选划，摸清勘查区域的波浪能资源储量及其时空分布状况，最终形成我国近海波浪能资源分布图集，并选划出波浪能优先开发利用区，为我国近海波浪能资源的开发利用规划提供决策依据。

2．技术要求

依据908专项波浪能资源调查成果，将我国近岸海域划分为4个勘查区块，每个区块均包含重点勘查区和非重点勘查区。重点勘查区总计17个，非重点勘查区总计8个（详见附图）。

重点勘查区调查方式以布设临时观测站和现场仪器测量为主，并结合微波遥感等辅助手段：即在各重点勘查区内相对均匀的布设不少于3个有代表性的观测站，其中至少应包括1个离岸距离合理的气象波浪观测浮标，对波浪能富集的海岛附近需适当增设测站。各测站分别进行4个不同季节、每季观测时长不少于720小时的波浪与风的连续观测，获得不同天气形势下的波浪和风数据；观测时次应符合如下要求：波浪观测为每30分钟1次，风观测为每10分钟1次。波浪观测要素包括波高、波向和周期，风观测要素包括风速、风向以及辅助的气压、气温、相对湿度。同时收集各区域的地理自然环境、社会经济环境及能源需求状况等相关资料。地理自然环境资料应包括水深地形、水文气象、生物生态、底质地质、灾害状况等方面，水深地形数据的水平分辨率应满足波浪场数值模拟的需求；社会经济环境及能源需求状况资料应包括社会经济概况、海洋功能区划、行业用海现状、经济发展规划、能源需求状况及发展规划、环境保护政策及要求等方面。

非重点勘查区调查方式以获取近3年微波遥感资料和历史调查资料为主，相关调查要素同上；若收集资料不足且影响资源评估时，可视具体情况进行现场补充调查。

波浪能的资源评估应选用适合我国近海波浪特征的方法；重点勘查区波浪场资料构建应采用嵌套式、经过现场资料验证的数值模拟技术，水平分辨率不低于5 km×5 km，准确度应符合相关规范的要求；非重点勘查区波浪场资料构建采用遥感数据的统计分析方法，其空间分辨率不低于15 km×15 km。

波浪能资源分布图绘制选用GIS专业绘图软件，成果图件采用WGS-84坐标系，CMYK色彩模式，均为平面分布图；按年、季、月绘制有效波高、有效周期、波浪能平均密度等分布图和波高玫瑰图；图件空间分辨率要求达到模拟数据格点的空间分辨率；图幅采用自由分幅方式。

波浪能优先开发利用区的选划方法以及选划过程应具有科学性、综合性和可操作性，并充分兼顾国家和地方海洋功能区划、海洋经济建设规划、海域使用现状等方面的适宜性，并形成优先开发利用区选划报告和选划图。

3. 实施周期

本项目分2期实施， 2011年启动OE-W1、OE-W2、OE-W3区块3项任务，每期项目实施期限为2年。

4. 资助方式

全额支持。申报单位每期仅限申报1个区块任务。

附图：

波浪能资源勘查分区块示意图

波浪能资源勘查重点区块坐标示意表

| 重点 区块 序号 | 左上点（LU) |  | 右上点(RU) |  | 左下点(LB) |  | 由下点（RB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LON | LAT | LON | LAT | LON | LAT | LON | LAT |
| 1 | 120.152 | 38.440 | 121.457 | 38.440 | 120.152 | 37.031 | 121.457 | 37.031 |
| 2 | 119.594 | 36.518 | 120.941 | 36.518 | 119.594 | 35.582 | 120.941 | 35.582 |
| 3 | 121.070 | 31.579 | 123.069 | 31.579 | 121.070 | 30.870 | 123.069 | 30.870 |
| 4 | 121.341 | 30.870 | 123.071 | 30.870 | 121.341 | 29.536 | 123.071 | 29.536 |
| 5 | 121.266 | 29.536 | 122.742 | 29.536 | 121.266 | 28.238 | 122.742 | 28.238 |
| 6 | 120.426 | 28.238 | 122.293 | 28.238 | 120.426 | 27.423 | 122.293 | 27.423 |
| 7 | 119.525 | 27.423 | 121.627 | 27.423 | 119.525 | 26.563 | 121.627 | 26.563 |
| 8 | 119.257 | 26.563 | 120.689 | 26.563 | 119.257 | 25.711 | 120.689 | 25.711 |
| 9 | 118.732 | 25.711 | 120.472 | 25.711 | 118.732 | 24.896 | 120.472 | 24.896 |
| 10 | 117.655 | 24.896 | 119.347 | 24.896 | 117.655 | 24.151 | 119.347 | 24.151 |
| 11 | 116.920 | 24.151 | 118.950 | 24.151 | 116.920 | 23.565 | 118.950 | 23.565 |
| 12 | 116.153 | 23.565 | 118.083 | 23.565 | 116.153 | 22.925 | 118.083 | 22.925 |
| 13 | 114.999 | 22.925 | 116.863 | 22.925 | 114.999 | 22.139 | 116.863 | 22.139 |
| 14 | 110.113 | 21.644 | 111.427 | 21.644 | 110.113 | 20.434 | 111.427 | 20.434 |
| 15 | 110.683 | 20.153 | 111.645 | 20.153 | 110.683 | 19.383 | 111.645 | 19.383 |
| 16 | 107.300 | 19.361 | 108.707 | 19.361 | 107.300 | 18.721 | 108.707 | 18.721 |
| 17 | 110.886 | 17.185 | 113.314 | 17.185 | 110.886 | 15.542 | 113.314 | 15.542 |

第二部分 申报须知

- 申报基本条件和资格

- 1．申报单位应是中华人民共和国境内注册（不含台湾地区），具有一定注册资本规模和独立法人资格的中资或中资控股的企事业单位，不接受任何形式的个人申请。

- 2．申报项目应符合国家有关涉海法律、海洋功能区划、海洋环境保护规划、能源政策和节能、减排、环保、安全等要求，项目方案设计合理可行，具有良好的社会经济效益。

- 3．申报单位应具有较好的经营管理水平，具备承担国家项目所需的技术开发能力和工程建设组织管理能力。

- 4．申报单位具有健全的财务管理制度和良好的资信等级，诚实守信、依法缴税，具有较好的筹资和信贷能力。

- 5．并网电力系统示范工程项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。独立电力系统示范工程项目的业主单位具有保障项目长期运行的能力。一般情况下，申报单位申请的专项资金资助额度不应高于企业的净资产数额。

- 6．海洋可再生能源专项资金鼓励涉海科研机构与企事业单位积极参与，在产学研用相结合的基础上自主创新或引进消化吸收再创新。鼓励地方配套支持。申报项目应加强与其他相关海洋产业的联系。

- 7. 已获得海洋可再生能源专项资金支持的海洋能独立电力系统示范工程、海洋能并网电力系统示范工程和海洋能开发利用关键技术产业化项目，在项目未验收前，其承担单位不得重复申请同一支持方向的专项资金项目。

8．已通过国家科技计划支持的海洋能示范项目，不得在专项资金中重复申请。

9．申报材料严重弄虚作假、与专项资金管理办法要求不符或申报材料不全且无法按要求补齐的项目，不予支持。

- 申报程序

- 1. 自本指南公布之日起，项目申报指南及相关附件可登陆国家海洋局网站（www.soa.gov.cn）下载。

- 2. 项目申报单位应按照其隶属关系通过不同渠道提交申报材料。归口中央管理的单位（中央直属企业单位、科研院所、大专院校），通过上级主管部门向国家海洋局和财政部申报；非中央管理的单位（地方企业单位、科研院所、大专院校），通过单位所在地的省级海洋行政主管部门和财政部门向国家海洋局和财政部申报。申报单位所在地无省级海洋行政主管部门时，通过省级财政部门向国家海洋局和财政部申报。

- 3. 归口中央管理单位由其上级主管部门（各部委或企业总公司）对项目申报材料进行审核、汇总，形成项目推荐意见，并出具推荐函，报送国家海洋局和财政部。非中央管理的单位由省级海洋行政主管部门和财政部门对项目申报材料进行审核、汇总，形成项目推荐意见，并联合出具推荐函；申报单位所在地无省级海洋行政主管部门时，由省级财政部门对申报材料进行审核、汇总，形成项目推荐意见，并出具推荐函，报送国家海洋局和财政部。

- 推荐函附件为所有推荐项目的清单及申报材料，包括本年度新增项目和上一年度延续项目的项目名称、实施地点、申请国拨经费、自筹经费的数额、承担单位等，具体格式参见本指南的附件。上一年度延续项目是指项目经费按年度滚动支持，需根据上一年度项目执行情况及资金使用情况核拨本年度专项经费的海洋能独立电力系统示范工程及并网电力系统示范工程项目。

- 申报材料的编制与提交

（一）申报材料的编制

1．申报海洋能独立电力系统示范工程项目及海洋能并网电力系统示范工程项目，申请报告按照附表一格式编写；申报海洋能开发利用关键技术产业化示范项目，申请报告按照附表二格式编写；申报海洋能综合开发利用技术研究与试验项目、标准制定及支撑服务体系建设项目，申请报告按照附表三格式编写。申报书预算按照《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》规定的支出范围编制。

- 2．上一年度延续项目在申请本年度专项资金支持时，须按照附表四格式编制并提交项目进展情况和资金使用情况报告。项目申报立项时已提交过的材料无须重复提交。

3. 文件编写：申报材料须用中文编写，要求语言精练，数据真实可靠。

4. 文件格式：一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册。推荐函原件3份，申报材料一式10份（注明正本3份，副本7份，电子版1份）。

（二）提交方式

1. 申报材料以送交或邮寄的方式提交国家海洋局海洋咨询中心，寄达时间以当地邮局的签收日为准。

2. 申报材料提交的截止日期为：2011年4月15日。（为加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，请尽可能在规定时间内提前申报项目，我们将按照先申报、先评审、先安排资金的原则，分批分次下达预算。对超过本通知规定范围的项目将不予受理。）

四、联系方式

国家海洋局海洋科学技术司

联系人：张俊海   010-68048054

李守宏   15801028512   010-68048054

传  真   010-68048054

邮寄地址：国家海洋局海洋咨询中心（北京市复兴门外大街1号，国家海洋局东配楼2层208室）

联 系 人：孙岳/王晨

邮    编：100860

附表一

海洋能独立电力系统示范工程□

海洋能并网电力系统示范工程□

- 海洋可再生能源专项资金
申请报告

项 目  名 称

项目申请单位                        （盖章）

实施起止年限

申 报  时 间

二〇一一年三月

一、项目基本信息表（见附表）

二、项目目的和意义

三、工程建设方案

海洋能资源情况，海洋动力环境及工程建设条件，技术方案（技术路线、技术指标及考核指标），采用的技术及产品类型，计划进度与阶段目标，电网接入方案（并网发电项目），运行、维护方案。

四、示范工程前期准备情况

工程选址初步论证，涉及海域、海岛使用情况及环境影响分析等内容（示范工程须提供项目所在地县级以上人民政府的支持意见）。

五、经济和社会效益初步分析

（包括工程建设造价及运行维护成本分析、电价测算等）。

六、示范工程预算书

七、附件（相关证明材料）

（一）企业营业执照副本或正本复印件；法人代码证；若属中外合资（合作）企业，应提供在工商管理部门注册登记的股权结构。

（二）申请单位所具有的与申请项目相关的资质证明。

（三）申请单位前两年度的资产负债表、损益表及现金流量表。

（四）并网发电项目需提交电力部门准许并网的初步意见。

（五）匹配资金落实证明材料。

（六）银行出具的申请单位的资信证明。

项目基本信息表

| 一、项目申请单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 总资产（万元） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | □独立电力系统示范工程 □并网电力系统示范工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋能利用类型 |  |  |  | □潮汐能 □潮流能 □波浪能 □温差能 □盐差能 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设计年限 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋能装机容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  | 总装机容量（kW） |  |  |  |
| 年总发电量（kWh） |  |  |  |  |  |  |  | 发电并网量（kWh） |  |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  |  | 申请专项资金（万元） |  |  |  | 自筹资金 （万元） |  |  |  |
| 项目实施期限 |  |  |  | 年 月－ 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目合作单位及分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 任务分工 |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目简介 （包括建设目标、工程方案说明、考核指标，经济和社会效益分析、并网及维护运行等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申请单位及管理部门审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位上级主管部门意见：（归口中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级海洋行政主管部门意见：（非中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 省级财政部门意见：（非中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附表二

海洋能开发利用关键技术产业化示范项目

- 海洋可再生能源专项资金
申请报告

项 目  名 称

项目申请单位                         （盖章）

实施起止年限

申 报  时 间

二〇一一年三月

一、项目基本信息表（见附表）

二、项目目的和意义

三、实施方案

产业化产品的技术分析、转化技术路线、考核指标、实施单位相关技术基础（人才队伍、生产设备、条件和产能等）、市场预期及社会经济效益，计划进度与阶段目标

四、申请补贴额度及测算依据

五、项目预算书

六、附件（相关证明材料）

（一）企业营业执照副本或正本复印件；法人代码证；若属中外合资（合作）企业，应提供在工商管理部门注册登记的股权结构。

（二）项目申请单位所具有的与申请项目相关的资质证明。

（三）申请单位前两年度的资产负债表、损益表及现金流量表。

（四）产品技术来源情况有效证明文件。

（五）产业化产品的检测认证报告。

（六）产业化产品的生产工艺流程。

（七）关于产品知识产权权益状况的有效证明文件。涉及多个单位的，应提交与产品归属及权限有关的技术转让、许可、授权、合作生产、合作开发的合同或协议。

（八）银行出具的申请单位的资信证明。

项目基本信息表

| 一、项目申请单位情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 总资产（万元） |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □发电系统关键设备 □发电系统整机 □配套零配件 □海上安装施工 □海上电力储存及输送□其他 |  |  |  |  |
| 技术来源 |  | □自主开发 □联合开发 □引进技术再创新 □其它 |  |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） |  | 申请专项资金 （万元） |  |  | 自筹资金 （万元） |  |
| 项目实施期限 |  | 年 月－ 年 月 |  |  |  |  |
| 四、产品简介 产品描述（包括主要产品、产品功能及应用领域、产品主要技术性能指标、技术特点简要说明、先进性、成熟度） |  |  |  |  |  |  |
| 五、申请单位及管理部门审批意见 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位上级主管部门意见：（归口中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 省级海洋行政主管部门意见：（非中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  | 省级财政部门意见：（非中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |

附表三

海洋能综合开发利用技术研究与试验项目□

标准制定及支撑服务体系建设项目□

- 海洋可再生能源专项资金
申请报告

项 目  名 称

项目申请单位                        （盖章）

实施起止年限

申 报  时 间

二〇一一年三月

一、项目基本信息表（见附表）

二、目的及意义

三、实施方案

1、国内外技术现状

2、研究内容与技术路线

3、拟解决的关键问题及创新点

4、预期研究成果及考核指标

四、时间进度及阶段目标

五、申请单位现有研究基础

六、项目负责人科研经历

七、主要研究人员

八、项目预算书

九、附件（相关证明材料）

（一）企业营业执照副本或正本复印件；法人代码证；若属中外合资（合作）企业，应提供在工商管理部门注册登记的股权结构。

（二）申请单位所具有的与申请项目相关的资质证明。

（三）申请单位前两年度的资产负债表、损益表及现金流量表。

（四）银行出具的申请单位的资信证明。

项目基本信息表

| 一、项目申请单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总资产（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目摘要（不超过500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合作单位及分工 |  |  |  |  |  | 序号 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 任务分工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  |  |  |  |  | □专利 □技术标准 □新产品 □新工艺 □新技术 □新方法 □新装置 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请专项资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施期限 |  |  |  |  |  | 年 月－ 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 职称 | 在本项目中承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为本项目工作时间 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究人员 总数 |  |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |  |  |  | 其他人数 |  |
| 四、申请单位及管理部门审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位上级主管部门意见：（归口中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级海洋行政主管部门意见：（非中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级财政部门意见：（非中央管理的单位） （签字/盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四

上一年度延续项目执行情况和资金使用情况报告

上一年度延续项目执行情况报告

（归口国家管理项目）

| 填报说明 | - 报表由项目承担单位填报，经上级主管部门审核后上报； - 要求文字简练，一般不超过3000字； - 上报材料一律使用打印稿（A4纸，小四号宋体）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| 填报时间 | 年 月 日 |  |  |
| 一、年度工作计划 |  |  |  |
| （简要说明项目是否按计划进行，如未按计划进行，原因何在。） |  |  |  |
| 二、工作主要进展和阶段性成果 |  |  |  |
| （成果清单和必要的证明材料复印件等须在附件中列出，发表论文按常规文献引用方式在附件中列出。） |  |  |  |
| 三、经费使用情况与下一年度经费预算 |  |  |  |
| （对报告期累计经费到位情况和经费使用情况进行详细说明） |  |  |  |
| 四、存在的问题、建议及其他需要说明的情况 |  |  |  |
| （说明项目执行中影响报告期内的任务完成，并将可能影响到项目下一步实施的具体问题和建议。） |  |  |  |
| 五、下一步工作安排 |  |  |  |
| （包括项目进度安排、工作计划、重要活动安排等） |  |  |  |
| 六、项目承担单位承诺 |  |  |  |
| 我单位承担的（ 项目名称 ）项目执行情况报告实事求是，数据真实。 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |
| 七、上级主管部门意见 |  |  |  |
| 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |

上一年度延续项目资金使用情况报告

（归口国家管理项目）

单位：万元

| 填报说明 | - 报表由项目承担单位填报，经上级主管部门审核后上报； - 经费列支科目须与实施方案中预算部分列支科目一致。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目编码 |  |  |
| 填报时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 已拨入经费（总额） |  |  |  |  |  |
| 科目 | 预算经费 | 经费支出 |  | 说明 |  |
| 一、人工费 |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 二、设备费 |  |  |  |  |  |
| 三、能源材料费 |  |  |  |  |  |
| 四、租赁费 |  |  |  |  |  |
| 五、鉴定验收费 |  |  |  |  |  |
| 六、其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 已拨入经费结余 |  |  |  |  |  |
| 承担单位财务部门承诺 | 我单位承担的（ 项目名称 ）项目资金使用情况报告实事求是，数据真实。 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |  |
| 上级主管部门意见 | 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |  |

上一年度延续项目执行情况报告

（归口地方管理项目）

| 填报说明 | - 报表由项目承担单位填报，经地方海洋行政主管部门及财政部门审核后上报； - 要求文字简练，一般不超过3000字； - 上报材料一律使用打印稿（A4纸，小四号宋体）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| 填报时间 | 年 月 日 |  |  |
| 一、年度工作计划 |  |  |  |
| （简要说明是否按计划进行，如未按计划进行，原因何在。） |  |  |  |
| 二、工作主要进展和阶段性成果 |  |  |  |
| （成果清单和必要的证明材料复印件等须在附件中列出，发表论文按常规文献引用方式在附件中列出。） |  |  |  |
| 三、经费使用情况与下一年度经费预算 |  |  |  |
| （对报告期累计经费到位情况和经费使用情况进行详细说明。） |  |  |  |
| 四、存在的问题、建议及其他需要说明的情况 |  |  |  |
| （说明项目执行中影响报告期内的任务完成，并将可能影响到项目下一步实施的具体问题和建议。） |  |  |  |
| 五、下一步工作安排 |  |  |  |
| （包括项目进度安排、工作计划、重要活动安排等） |  |  |  |
| 六、项目承担单位承诺 |  |  |  |
| 我单位承担的（ 项目名称 ）项目执行情况报告实事求是，数据真实。 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |
| 七、地方财政部门意见 |  |  |  |
| 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |
| 八、地方海洋行政主管部门意见 |  |  |  |
| 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |  |

上一年度延续项目资金使用情况报告

（归口地方管理项目）

单位：万元

| 填报说明： | - 报表由项目承担单位填报，经地方海洋行政主管部门及财政部门审核后上报； - 经费列支科目须与实施方案中预算部分列支科目一致。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 已拨入经费（总额） |  |  |  |
| 科目 | 预算经费 | 经费支出 | 说明 |
| 一、人工费 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 二、设备费 |  |  |  |
| 三、能源材料费 |  |  |  |
| 四、租赁费 |  |  |  |
| 五、鉴定验收费 |  |  |  |
| 六、其他费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 已拨入经费结余 |  |  |  |
| 承担单位财务部门承诺 | 我单位承担的（ 项目名称 ）项目资金使用情况报告实事求是，数据真实。 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |
| 地方财政部门意见 | 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |
| 地方海洋行政主管部门意见 | 负责人（签章）： 单位公章： 日 期： |  |  |

附表五

海洋可再生能源专项资金项目推荐函附件（归口中央管理的单位填报）

海洋可再生能源专项资金推荐项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 申报单位 | 单位性质 | 项目实施地点 | 申请国拨经费 （万元） | 自筹经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目性质：A为新增项目，B为延续项目

海洋可再生能源专项资金项目推荐函附件（非中央管理的单位填报）

海洋可再生能源专项资金推荐项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 申报单位 | 单位性质 | 项目实施地点 | 申请国拨经费 （万元） | 自筹经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目性质：A为新增项目，B为延续项目